# 设计任务书

1、工程概况

项目名称：戚家庄污水泵站迁移工程景观绿化恢复工程设计

建设单位：威海市水务集团有限公司

建设地点：威海市即墨路北侧，海滨路西侧地块内

建设内容：本工程内容分为戚家庄污水泵站迁移工程景观绿化恢复工程,包含威海市民文化中心广场景观恢复工程、崂山路北地块景观恢复工程，总用地为18190㎡。

- 威海市民文化中心广场景观恢复工程，占地约9345㎡。

- 崂山路北地块景观恢复工程，占地约8845㎡。

2、设计原则及标准

2.1 设计原则

（1）因地制宜，突出重点：结合现状地形地势，进行景观改造，尽量减少对现状硬化、地形及植被的破坏，对路口等重点区域进行着重改造，突出绿化的景观节点。

（2）以人为本，统筹规划：突出以人为本，以绿为主的设计思想，在原场地基础上，考虑增加停车空间与休闲的空间，为周边商业居住提供丰富的服务功能，创造符合行人视觉与行为心理的绿色景观。

（3）生态节约丰富林冠：设计中保留场地原有长势较好的植被并加以利用，完善现状植物群落结构，提高单位绿地面积的绿量，充分发挥植被减弱噪音，净化空气等生态作用。着重体现秋色叶树种和春花树种的结合，兼顾冬季常绿效果；乔灌合理搭配，形成优美的天际线；速生与慢生树种结合，保证近期和远期景观效果。

2.2 工程设计标准

《城市道路绿化规划与设计规范》                     （CJJ75-97）

《城市绿化工程施工及验收规范》                     （CJJ/T82-99）

《园林栽植土质量标准》                             （DBJ08-231）

《城市停车规划规范》                               （GB T51149-2016）

《室外排水设计标准》                               （GB 50014-2021）

《通用用电设备配电设计规范》                        （GB 50055-2011）

3.设计范围及内容

3.1 设计阶段

本次设计招标共包括项目的方案设计及施工图设计等阶段。具体内容包括：方案设计、施工图的现场踏勘，后期现场服务等内容。

# 3.2 内容要求

（1）相关设计阶段所提供的设计文件（文字说明、图纸、估算书、概算书等）均应达到国家有关部门颁发的有关工程设计文件编制深度的规定。

（2）设计人需按照招标人要求及时通报设计进展情况，就设计中重要部位的方案、做法与招标人及时沟通，按照进度计划进行中期汇报。

（3）按照招标人要求协助办理相关审批手续。

（4）设计要高起点、高标准、高水平，要充分结合现有的工程建设经验，提出科学合理的、可实施性强的施工图设计，并对施工方案进行必要的指导。

（5）设计人应提供全过程设计服务，包括但不限于提出勘察测绘要求、设计交底、现场咨询、技术指导、设计变更、竣工验收等内容。

# 3.3  设计单位须进行的工作：

（1）施工图设计应包括全部工程图纸。

（2）设计前须对现有地下管线充分了解，做好摸底工作。

4.工程设备材料表

本工程内容分为绿化景观恢复改造工程工程。

具体工程量包括而不限于下表工程量。

| 项目名称 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市民文化中心广场景观恢复工程 | 9345㎡ |  |
| 崂山路北恢复工程 | 8845㎡ |  |
| 总计 | 18190㎡ |  |

| 崂山路北恢复投资估算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 土方调整 | m³ | 600.00 |  |
| 2 | 花岗岩铺装 | M2 | 741.00 |  |
| 3 | 沥青路面 | M2 | 1754.00 |  |
| 4 | 透水混凝土园路 | M2 | 498.00 |  |
| 5 | 路缘石 | M | 1227.00 |  |
| 6 | 台阶座椅 | 组 | 1.00 |  |
| 7 | 座椅 | 组 | 1.00 |  |
| 8 | 汀步 | M2 | 150.00 |  |
| 9 | 停车地面标线 | M2 | 121.00 |  |
| 10 | 新建绿化 | M2 | 2409.00 |  |
| 11 | 绿化整理 | M2 | 1682.00 |  |
| 12 | 充电桩 | 个 | 11.00 |  |
| 13 | 健身器材 | 组 | 9.00 |  |
| 14 | 秋千小品 | 组 | 1.00 |  |
| 15 | 庭院灯 | 个 | 24.00 |  |
| 16 | 射灯 | 个 | 24.00 |  |
| 17 | 电力管线 | M | 500.00 |  |
| 18 | 自动挡车杆 | 组 | 2.00 |  |

| 市民中心东广场景观恢复工程 · 投资估算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 石材铺装 | 平方米 | 7167 |  |
| 2 | 路牙石 | 米 | 186 |  |
| 3 | 排水暗沟 | 米 | 65 |  |
| 4 | 木饰面条石坐凳 | ㎡ | 60 |  |
| 5 | 方形石材挡车柱 | 个 | 77 |  |
| 6 | 防腐木 | ㎡ | 82 |  |
| 7 | 绿化 | ㎡ | 2620 |  |
| 8 | 恢复草坪 | ㎡ | 600 |  |
| 9 | 种植土 | ㎡ | 750 |  |
| 10 | 土方场地整理 | ㎡ | 656 |  |
| 11 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |
| 12 | 照明灯具 | 个 | 40 |  |

四、设计成果要求：

1、景观方案及施工图设计，方案文本2套，蓝图8套，光盘2 张。

2、设计成果必须符合本设计任务书中提到的有关规划设计目的、原则、内容等方面的要求。

3、图纸和文本必须做到清晰、完整、尺寸齐全，同类图纸规格应尽量统一。

4、量度单位按照公制标准。

五、建设单位提供的基础资料：

1、戚家庄污水泵站迁移工程用地范围地形图;

六、成果的使用

中标人所提交的全部成果所具有的知识产权归威海市水务集团有限公司所有并使用。

- 上限价格

- ：人民币198000.00元。